项目清单：

| 预计工程清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目明细 | 项目特征 | 工程内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 空调冷水泵 | 赛莱默空调冷却水泵（流量500m³，扬程32m） | 本体安装、附件安装、电动机安装、设备表面底漆修补、设备支架制作安装除锈、刷防锈漆两道、调和漆两道。现有设备拆除，设备搬运（100米内）。 | 台 | 1 |
| 2 | 无缝钢管 | 地下室内机房空调给回水管道 无缝钢管φ325*10焊接（含法兰） | 管道采购、安装，压力测试，吹扫，钢管镀锌，留、打、堵孔洞，管道除锈刷防锈漆两道、调和漆两道，管道40mm厚柔性泡沫橡胶管壳绝热及铝箔保护层安装。现有设备拆除。 | m | 3 |
| 3 | 弯头管件 | 无缝冲压弯头DN300 | 弯头管件采购、焊接、安装，橡塑保温，铝箔保护层制作、安装。现有设备拆除。 | 个 | 1 |
| 4 | 软接头(软管） | 低压法兰橡胶软接头DN300 | 橡胶接头采购、安装，橡塑保温，铝箔保护层制作、安装。现有设备拆除。 | 个 | 2 |
| 5 | 除污器(过滤器） | 铸钢法兰过滤器DN300 | 过滤器采购、安装，橡塑保温，铝箔保护层制作、安装。现有设备拆除。 | 组 | 1 |
| 6 | 铸钢蜗轮蝶阀 | 铸钢法兰蜗轮蝶阀DN300 | 蝶阀采购、安装，橡塑保温，铝箔保护层制作、安装。现有设备拆除。 | 个 | 2 |
| 7 | 止回阀 | 铸钢法兰止回阀DN300 | 止回阀采购、安装，橡塑保温，铝箔保护层制作、安装。现有设备拆除。 | 个 | 1 |
| 8 | 大小头 | 法兰异径管DN300 | 异径管采购、安装，橡塑保温，铝箔保护层制作、安装。现有设备拆除。 | 个 | 2 |
| 9 | 管道支架 | 管道支架 | 支架采购、安装、除锈、刷油，二次灌浆。现有设备拆除。 | 套 | 2 |
| 10 | 压力仪表 | 压力表0-1.6MPa | 压力仪表安装，压力表弯安装、除锈刷漆，本体安装。现有设备拆除。 | 个 | 1 |

注：要求对清单项逐项报价。上述清单中涉及的蝶阀 、止回阀、过滤器均为原品牌或河北远大尧字系列，材质为铸钢。施工内容包括但不限于表中所列内容，如有增加请在报价中注明。

拆除后的水泵、电机用塑料布密封好后放在甲方指定位置，其他拆除物归乙方处理，用于抵顶部分施工费用。